Manual de Instruções

Lion Devs

Beacon English School

Controle do Documento

Histórico de revisões

| Data | Autor | Versão | Resumo da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| <xx/xx/xxxx> | <nome> | <número da sprint.número sequencial> Exemplo: 2.6 | <descrever o que foi atualizado nesta versão> Exemplo: Criação do documento Exemplo: Atualização da seção 2.7 |

Índice

1. Introdução	3

1.1. Solução	3

1.2. Arquitetura da Solução	3

2. Componentes e Recursos	4

2.1. Componentes de hardware	4

2.2. Componentes externos	4

2.3. Requisitos de conectividade	4

3. Guia de Montagem	5

4. Guia de Instalação	6

5. Guia de Configuração	7

6. Guia de Operação	8

7. Troubleshooting	9

8. Créditos	10

# 1. Introdução

## 1.1. Solução (sprint 3)

Em termos de planejamento da solução, ela tem como objetivo, fornecer a localização de ativos patrimoniais da escola Beacon. Na proposta de negócios, podemos inferir que a solução proposta irá proporcionar um maior gerenciamento dos ativos da escola. Dentre os outros benefícios, podemos citar a redução de gastos em equipamentos, maior controle orçamentário e dos ativos, incentivo de soluções inovadoras dentro do campus, além de relatórios constantes pela plataforma Web para mapear alguns objetivos em relação aos ativos, e distribuição de equipamento a longo prazo. Por fim, nosso critério de sucesso será diretamente relacionado com a funcionalidade e aplicabilidade da solução. Consequentemente, o sucesso será medido na proporção de ativos recuperados por dia, além da porcentagem de ativos identificados e disponibilizados no relatório.

## 1.2. Arquitetura da Solução (sprint 3)

Dispositivos utilizados:

Etiqueta RFID: Tag que proporcionará dados únicos de cada dispositivo utilizando ondas eletromagnéticas. Quando passar pelo sensor RFID.

Leitor RFID: Sensor responsável por ler a tag RFID (com dados únicos e intransferíveis). Funcionará continuamente.

LED : LED de confirmação de passagem de determinado dispositivo em relação a um perímetro pré determinado.

Cloud:

ESP-32 (Emissor): Será acoplado ao dispositivo, e enviará dados para a Cloud, que será posteriormente “acessada” por outro ESP-32, com a intenção de localizar o dispositivo, de forma contínua.

ESP-32 (Ponto de acesso): Comparará as informações do outro ESP, e identificará, a partir de informações específicas, a localização do ativo em questão. Isso irá ocorrer sempre que receber uma nova informação.

ESP-32 (Controle):Será acoplado às portas da sala, lendo as tags RFID e  enviando suas informações para cloud, de forma contínua.

Plataforma WEB: Será uma aplicação WEB, desenvolvida com o propósito de ser a interface de controle e uso para achar os dispositivos e facilitar a busca

página web(registro):Página web responsável por captar as informações que serão enviadas para o banco de dados, ao registrar um novo dispositivo no sistema.

página web(rastreio):Página web responsável por fornecer um mapa, no qual é possível rastrear o objeto que deseja achar, e receber sua localização e informações detalhadas.

página web(relatório):Página web responsável por fornecer um relatório com a contagem do patrimônio, sua localização, e contabilização dos ativos perdidos.

Operações realizadas:

1:Tag envia sua informações únicas ao para o leitor RFID

2:Leitor RFID envia as informações  decodificadas para a nossa plataforma

3:O ESP32(controle) envia o comando para acender o LED após receber informações sobre o tag.

4:Envio  das  informações, sobre as tags RFID entrando em um ambiente

5:Envio das informações de IP e outros detalhes para a ferramenta cloud, que interpretará e enviará novamente esses dados, para definição da localização.

6:Recebimento dos dados dos ESP’s localizados nos dispositivos, para nosso ponto de acesso. Com esses dados há inferência da localização dos dispositivos para a cloud.

7:Envio de informações para a cloud, referente ao registro de novos dispositivos no sistema e atribuição de sua tag.

8:Envio das informações e localização, a partir da cloud, em relação aos ativos que serão localizados no mapa.

9: Envio das informações e localização, a partir da cloud, em relação aos ativos sobre os quais será gerado o relatório.

Conexões:

ESP-32 Controle Com leitor RFID:

-> RTS(14)

->MISO(13)

->Mosi(11)

->SCK(12)

->SDA(21)

Todas as portas listadas possuem a função de receber e retornar dados analisados pelo RFID. O RST é um pino que é declarado na programação do código. O restante dos pinos são padronizados, onde os que são conceituados como “ADC” são os que recebem a informação e o restante são os pinos de echos, que são os responsáveis pelo retorno.

ESP-32 Controle Com LED:

ESP-32 Controle(36) -> LED(verde)

ESP-32 Controle(41) -> LED(azul)

Tem como função acender um led ao enviar corrente elétrica pela porta.

ESP-32 Controle Com Buzzer:

ESP-32 Controle(16) -> LED(Buzzer)

Tem como função fornecer energia para o led emitir um som,

# 2. Componentes e Recursos

### (sprint 3)

## 2.1. Componentes de hardware

Lista Componentes de hardware

| Componente | Fornecedor | Detalhes Técnicos | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP-32 → Versão S3 | AliExpress - Mi Yu Koung Official Store | # wifi / bluetooth-compatível | Link |
| Etiqueta RFID | AliExpress - Elfday Store | Material: Chapa de Cobre Frequency:860-960 HZ Alcance: 3~15m | Link |
| LED | AliExpress - MayiTech Store | Formato: ROUND Modelo: F3 Diffused | link |
| Buzzer | AliExpress - XLZMYQ Electronic Store | Corrente: 3 ~24 V | Link |

## 2.2. Componentes externos

Liste aqui componentes como computadores, tablets e/ou celulares que deverão fazer parte da sua solução, bem como eventuais serviços em nuvem, softwares de edição de código ou outras aplicações utilizadas.

| Componente Externo | Função |
| --- | --- |
| Tag RFID | Guardar informações únicas referentes a cada Tag. |
| Dispositivo com acesso web: Computador/Tablet/Disp. Mobile | Acessar a página WEB para ter acesso a frontend da solução. |
| AWS | Banco de dados em cloud |
| Arduino IDE | Aplicação responsável para enviar o código para o ESP32 |
| Visual Studio Code | Software de edição de código |

## 2.3. Requisitos de conectividade

Liste aqui as redes, protocolos de rede e eventuais especificações de back-end, necessários para o funcionamento dos dispositivos.

Ambiente de programação: Visual Code Studio

Rede: Wifi

Protocolo de rede: HTTP

Serviço Cloud: Amazon Web Service(AWS)

Banco de dados : DynamoDB

Linguagem: Javascript

# 3. Guia de Montagem

### (sprint 3)

Na resolução do projeto, é preciso se atentar com componentes, conexões e atribuições feitas em cada parte da solução, sendo elas mediante as etiquetas RFID e os ESP’s-32 .O processo de montagem para a solução, pode ser dividido em algumas partes. Neste guia, iremos discorrer sobre o passo a passo da montagem correta dos microcontroladores.

Primeiro passo: Checagem

Conferir os componentes necessários para a prototipação além dos itens fundamentais como o chip Esp32S3 e a placa que acompanha também chamada de  shield , o protoboard e o cabo de alimentação, são necessários também, os sensores, resistivos e cabos que serão utilizados. Assim  para a prototipação em  questão será necessário 1 sensor RFID, um buzzer,  dois leds(de preferência  um verde e um azul), dois resistores de 1K ohm e 11 cabos sendo 7 macho fêmea e 4 macho macho.

Segundo passo:  Montagem

1 -  Para começar a prototipação deve-se colocar a placa  com o chip Esp32s3 no protoboard.

2 - Para ligar o sensor RFID, coloca se um cabo macho-fêmea com a parte fêmea no terminal do sensor com a sinalização 3V e ligar  na pinagem 3v da placa do microcontrolador, repetir esse processo para a entrada GNV do sensor e da placa.

3 - Por fim, pode-se ligar os outros 5 terminais dos sensores em suas respectivas entradas nos pinos da placa sendo elas: terminal = pino; SDA =  21, RST = 14, SOI=13, MOSIMI = 11, SCK = 12.

4 - Para implementar os leds é necessário ligar um resistor de 1k ohm  no polo positivo do led  e o outro polo do resistor na entrada da placa,  o polo negativo do led(lado achatado) ligado na protoboard com um cabo na mesma coluna que conecte a coluna com outra saída GND da placa. Em relação às entradas da placa do projeto o Led verde será ligado na saída 37, já o led azul será ligado na entrada 42.

}

Descreva passo-a-passo como montar fisicamente os dispositivos IoT de sua solução, mencionando os componentes da seção 2.

Utilize diagramas e fotografias para ilustrar o processo de montagem (você pode ser bem didático e explicar até quais as ferramentas necessárias). Utilize exatamente os mesmos nomes/modelos de componentes listados na seção 2.

Exemplo de imagem que extrapola uma coluna:

Exemplo de uso de imagem em coluna única:

Figura 1: use sempre uma legenda e mencione o número

da figura no corpo do texto. Cuidado para que detalhes

da imagem não fiquem ilegíveis, como na imagem.

Figura 2: neste caso, sua imagem deve flutuar sobre o texto. Utilize também uma caixa de texto flutuante para criar a legenda

# 4. Guia de Instalação

### (sprint 4)

Descreva passo-a-passo como instalar os dispositivos IoT no espaço físico adequado, conectando-os à rede, de acordo com o que foi levantado com seu parceiro de negócios.

Não deixe de especificar propriedades, limites e alcances dos dispositivos em relação ao espaço destinado.

Especifique também como instalar softwares nos dispositivos.

Utilize fotografias, prints de tela e/ou desenhos técnicos para ilustrar o processo de instalação.

# 5. Guia de Configuração

### (sprint 4)

Descreva passo-a-passo como configurar os dispositivos IoT utilizando os equipamentos devidos (ex. smartphone/computador acessando o servidor embarcado ou a página na nuvem).

Utilize fotografias, prints de tela e/ou desenhos técnicos para ilustrar o processo de configuração.

# 6. Guia de Operação

### (sprint 5)

Descreva os fluxos de operação entre interface e dispositivos IoT. Indique o funcionamento das telas, como fazer leituras dos dados dos sensores, como disparar ações através dos atuadores, como reconhecer estados do sistema.

Indique também informações relacionadas à imprecisão das eventuais localizações, e como o usuário deve contornar tais situações.

Utilize fotografias, prints de tela e/ou desenhos técnicos para ilustrar os processos de operação.

# 7. Troubleshooting

### (sprint 5)

Liste as situações de falha mais comuns da sua solução (tais como falta de conectividade, falta de bateria, componente inoperante etc.) e indique ações para solução desses problemas.

| # | Problema | Possível solução |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

# 8. Créditos

### (sprint 5)

Seção livre para você atribuir créditos à sua equipe e respectivas responsabilidades